附件1

宁波港域船舶靠离泊和引航或

移泊使用拖轮艘数配备标准

第一条  为规范宁波港域船舶作业拖轮的使用，进一步公平、公正、公开，更好地服务航运业发展，根据《港口收费计费办法》，特制订本标准。

第二条  配备原则。

（一）安全原则，拖轮数量和马力配置应符合海港总体设计规范对拖轮配置的基本要求，充分考虑宁波港域的特点，满足船舶作业的安全需要。

（二）经济适用原则，在保证安全的前提下，考虑拖轮使用的经济性。小于150米的自引船舶拖轮使用艘数由船方和相关方协商确定；引航船舶和超过150米（含）的自引船舶，参照本标准，遵循安全、经济原则，根据实际情况，合理配置拖轮数量。

（三）考虑不同港区的潮流以及船舶操纵难度的区别。

第三条  在宁波水域内靠泊、离泊、移泊的船舶拖轮作业一般情况下以本标准为上限配置，作为计费基本依据。

第四条  拖轮的配备数量应综合考虑气象水文条件、船舶状况、码头特点、主管机关相关要求、码头公司规定等因素，拖轮公司应根据船舶的尺度、吨位、吃水、受风面积、港区潮流、天气状况等因素，指派相应马力的拖轮。正常情况下所需辅助拖轮的配备标准如下：

| 港区 | 船型 | 船长 | 靠泊（艘） | 离泊（艘） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇海 | 所有 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 | 化工船＜90米但载重吨≥3000吨配置1艘。 |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 总长≥220米 | 3 | 2 |  |  |
| 北仑 | 集装箱船、滚装船、客船 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜350米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 350米≤总长＜390米 | 3 | 3 | 其中≤13.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊2条。 |  |
|  |  | 总长≥390米 | 4 | 4 | 其中≤17.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊3条。 |  |
|  | 油船、化学品船、液化气体船 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 | 也适用于台塑码头靠泊、离泊80米＜总长≤100米船舶。 |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 | 也适用于台塑码头靠泊、离泊100米＜总长＜220米船舶。 |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 260≤总长＜300米 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 总长≥300米 | 4 | 4 |  |  |
|  | 散货船、杂货船及其他 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 2 | 220米≤总长＜240米船舶在正常情况下靠泊、离泊码头均使用2条拖轮。 |  |
|  |  | 260米≤总长＜300米 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 总长≥300米 | 4 | 4 |  |  |
| 大榭 | 集装箱船、滚装船、客船 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜350米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 350米≤总长＜390米 | 3 | 3 | 其中≤13.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊2条。 |  |
|  |  | 总长≥390米 | 4 | 4 | 其中≤17.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊3条。 |  |
|  | 油船、化学品船、液化气体船 | 80米＜总长＜120米 | 1 | 1 | 万华码头2万吨级码头受潮流影响，100米≤总长＜120米船舶靠泊、离泊均使用2条拖轮。 |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 260米≤总长＜300米 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 总长≥300米 | 5 | 4 |  |  |
|  | 散货船、杂货船及其他 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 2 | 220米≤总长＜240米船舶在正常情况下靠泊、离泊码头均使用2条拖轮。 |  |
|  |  | 260米≤总长＜300米 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 总长≥300米 | 5 | 4 |  |  |
| 穿山 | 集装箱船、滚装船、客船 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜350米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 350米≤总长＜390米 | 3 | 3 | 其中≤13.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊2条。 |  |
|  |  | 总长≥390米 | 4 | 4 | 其中≤17.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊3条。 |  |
|  | 油船、化学品船、液化气体船 | 80米＜总长＜120米 | 1 | 1 | 港鑫东方码头受潮流影响，100米≤总长＜120米船舶靠泊、离泊均使用2条拖轮。 |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 260米≤总长＜300米 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 总长≥300米 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | LNG船舶按海事进港保障方案要求执行。 |  |  |  |  |
|  | 散货船、杂货船及其他 | 80米＜总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 2 |  | 光明散杂货码头受潮流影响，240米≤总长＜260米船舶采用靠泊4条、离泊3条。 |
|  |  | 260米≤总长＜300米 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 总长≥300米 | 5 | 4 |  |  |
| 梅山 | 集装箱船、滚装船、客船 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  | 不在镇海高潮前3小时至高潮后2小时时段的，梅山集装箱码头1#泊位靠泊、离泊总长≥260米的船舶，各需增配1条拖轮；2#泊位靠泊、离泊总长≥300米的船舶各需增配1条拖轮。 |
|  |  | 120米≤总长＜350米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 350米≤总长＜390米 | 3 | 3 |  | 其中≤13.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊2条。 |
|  |  | 总长≥390米 | 4 | 4 |  | 其中≤17.5万载重吨的船舶采用靠泊3条、离泊3条。 |
|  | 散货船、杂货船及其他 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 220米≤总长＜260米 | 3 | 3 |  |  |
| 象山 | 散货船、杂货船及其他 | 90米≤总长＜120米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 120米≤总长＜220米 | 3 | 2 |  | 120米≤总长＜200米船舶在正常情况下靠泊、离泊码头均使用2条拖轮。 |
|  |  | 总长≥220米 | 3 | 3 |  |  |

第五条  拖轮具体按实际发生数计收。有以下情况时，配备数不限于第四条规定的标准。

（一）码头方因特殊地理条件、码头结构及其他特殊原因要求增配的。

（二）船方因船舶操纵性能异常、设备故障等特殊情况出于安全考虑需要增配的。

（三）季风、台风、强对流天气等特殊气象条件下，船方根据安全需要申请增加拖轮。

（四）大型拖驳、桥吊船、装载超高超限等特殊船舶和海上过驳、拖带、抢险等特殊作业。

（五）因港区水域有限，遇上游排水、船舶操纵性差、交通流复杂等情况，船长小于90米或干舷特别低的船，为确保安全，可考虑使用相应的小型拖轮助泊。

（六）宁波港域内新建泊位船舶的拖轮配置待试运行后再另行确定。

（七）为特殊区域的特定客户服务的拖轮配备方案，以双方协商方式另行确定。

（八）其他出于安全考虑确实需要变更的情况。

第六条  本标准自公布之日起施行，试行一年。

第七条  本配备标准由宁波市港口管理局负责解释。