附件2

温州港船舶靠离泊和引航或

移泊使用拖轮艘数配备标准

第一条  为规范温州港船舶作业拖轮的使用，进一步公平、公正、公开，更好地服务航运业，根据引航拖轮作业规范，特制订本标准。

第二条  配备原则。

（一）安全原则，拖轮数量和马力配置应符合海港总体设计规范对拖轮配置的基本要求，充分考虑温州港的特点，满足船舶作业的安全需要。

（二）经济适用原则，在保证安全的前提下，考虑拖轮使用的经济性。

（三）充分考虑不同港区的潮流不同，以及船舶操纵难度的区别。

第三条  在温州港引航作业船舶适用本标准配备，靠离泊、移泊的其他船舶参照执行。

第四条  拖轮的配备数量应综合考虑气象水文条件、船舶状况、码头特点、主管机关相关要求、码头公司规定等因素，拖轮公司应根据船舶的尺度、吨位、吃水、受风面积、港区潮流、天气状况等因素，指派相应马力的拖轮。通常情况下所需辅助拖轮的配备标准如下：

| 序号 | 船长（米） | 船舶类型 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集装箱船、 滚装船、客船 |  |  | 油船、化学品船、 液化气体船 |  | 散货船、杂货船及其他 |  |  |
|  |  | 靠泊 | 离泊 |  | 靠泊 | 离泊 | 靠泊 | 离泊 |  |
| 1 | 100以下 | / |  | / | / | / | / | / | 由船长、引航员在确保安全的前提下确定使用拖轮数 |
| 2 | 100（含）-120 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 120（含）-150 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 灵昆作业区靠离泊均使用2艘拖轮 |
| 4 | 150（含）-220 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 220（含）-260 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| 6 | 260（含）-300 | 3 |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | 300及以上 | 3 |  | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |

备注：1.小门岛5万吨级液化气船舶靠/离泊，需拖轮3/3配置；

2.15万吨级减载船舶靠/离泊，需拖轮4/3配置；

3.非引航情况下，150米（不含）以下船舶的靠离泊

使用拖轮艘数，可在本配备标准范围内由船方和相关方另行协商。

第五条  有以下情况时，拖轮配备不限于第四条规定的标准：

（一）主管机关有特别要求的；

（二）码头方因特殊地理条件、码头结构及其他特殊原因要求增配的；

（三）船方因船舶操纵性能异常、设备故障等特殊情况出于安全考虑需要增配的；

（四）季风、台风、强对流天气等特殊气象条件下，船方或引航员根据现场情况增加拖轮的；

（五）LNG、大型拖驳、桥吊船等特殊船舶和船靠船、无动力拖带、抢险等特殊作业。

（六）浅水深用码头水域存在明显浅水效应现象，应视实际情况科学合理配置拖轮。

（七）其他出于安全考虑确实需要变更的情况。

第六条  本标准自公布之日起施行，试行一年。

第七条  本配备标准由温州市港航管理局负责解释。